# Victron Energy Panou fotovoltaic 60W-12V policristalin Solar Panel 60W-12V poly

Referinta SPP040601200

Un coeficient mic de creştere a temperatură-tensiune îmbunătăţeşte funcţionarea bateriei la temperaturi ridicate.
• Performante excepţionale in condiţii de iluminare scăzută şi sensibilitate ridicată la lumina din întreg spectrul solar.
• 25 de ani de garanţie în ceea ce priveşte funcţionarea şi performanţele.
• 5 ani de garanţie pentru defecte ale materialelor şi de fabricaţie.
• Capsulate, protejate împotriva umezelii şi cu o cutie de conexiuni.
• Diodele de bypass performante asigură o pierdere minimă de energie cauzată de întuneric.
• Sistemul avansat de încapsulare EVA (Ethylene Vinyl Acetate - acetat de viniletilenă) în trei straturi, întruneşte toate cerinţele de securitate în funcţionare pentru tensiuni înalte.
• O carcasă robustă din aluminiu anodizat permite o montare uşoară a modulelor pe acoperişuri, folosind o varietate de sisteme standard de montare.
• O calitate înaltă a fibrei de sticlă utilizată in confecţionarea carcasei conferă rigiditate şi rezistenţă la impact.
• Prevazute cu conexiuni rapide tip PV-ST01.

GARANTIE 5 ANI

#### Descriere

Specificatii tehnice:

Putere nominala: 60 W;

Tensiune maxima: 19.3 V;

Curent maxim: 3.12 A;

Tensiunea maxima in gol: 23.1 V;

Curent maxim de scurtcircuit: 3.37 A;

Numar celule inseriate : 36 celule;

Interval temperatura ambianta: -40C - 85C;

#### Detalii ale produsului

Adancime

25

Greutate

4

Inaltime

545

Latime

668

Curent maxim

3.12

Marca Victron Energy